Instrucción de ASC 20”x24” Unidad Exposición

Instalaciones

Para evitar daños durante el transporte , los tubos de luz no se han instalado , así que instale como las instrucciones siguientes antes de usarla,por favor .

1.Abra el paquete , ponga la máquina sobre la mesa y retire el vidrio de la máquina con cuidado.

2. Saque los tubos de luz, ventosa y otros accesorios.

3.Coloque los tubos de luz en los cepos de luz , uno por uno , e introducir los enchufes en los dos lados . Después de eso, conecte la potencia para comprobar si los tubos de luz o no.

4. Coloque el vidrio en la máquina con ventosa ( consulte el manual de instrucciones fuera de la caja de embalaje )

Nota: Hay una pieza de tubo de luz , una pieza de lastre electrónico y una pieza de tubo-protectivo de reserva.

Operaciones

1. Encienda la fuente de alimentación , y el medidor está encendido.

2. Ajuste el tiempo de la exposición :

- Pulse el botón " SET" , el último indicador de medidor muestra "S" brillante.

- Pulse el botón " +" o " - " para ajustar el tiempo .

- Después de ajustar el tiempo , pulse "SET " de nuevo , a continuación, " S" deja de brillar .

- Pulse el botón " Run" ,todos los tubos(si se ha instalado bien los tubos ) y el medidor comienza la cuenta hacia atrás.

- Apague la fuente de alimentación y prepare los materiales.

- Coloque la película y la pantalla en él , conecte la fuente de alimentación, pulse la tecla verde, la máquina trabajará de acuerdo a los parámetros establecidos . Los tubos de luz se apagará automáticamente y sonará el timbre después de la exposición .

- 4.Después de exponer , desconecte la alimentación .

Si usted quiere exponer de nuevo, solo coloca los materiales y pulsa la tecla verde de nuevo.A continuación, el zumbador se detiene, las luces encendidos y comienza la cuenta hacia atrás. La máquina va a funcionar como antes.

Nota: Cuando usa la unidad de exposición siguiente, que funcionará de acuerdo con sus últimos parámetros seleccionados  debido a sus funciones de memoriar los datos automáticamente .

Problemas comunes y métodos de resolución

- Si los tubos o medidor no funcionan , por favor revise el tubo fusible eléctrico y la línea de alimentación . O cambie los de acuerdo con las condiciones reales .

2. Si algún tubo de la luz no funciona ,los comprueba si los dos enchufes en los dos lados se han instalado con fuerza. Si son firmes, por favor revisa los tubos de luz y el lastre .Los cambia de acuerdo con las condiciones reales .

Parámetros

- Voltaje: 110V

- Área de Exposición：20" X 24" (500x600mm)

- Potencia del tubo fluorescente: 160W

- Rango de tiempo: 0s-999s

- Tamaño de maquina: 31”x24.4”x6.7” (790×570×170mm)

- Dimensiones de cartón: 33"X25"X10"(840×620×250mm）

- Peso Neto：59.4Lb (27kg)

- Peso de embarque: 73Lb (33kg)

ASC365 International Ltd

http://asc365.com