006590------SPE-3XWT280型精密微调手印台

一，产品用途：Application:

适用于各种高精密、精细平面丝网印刷，如电子线路板锡膏印刷，纸盒，玻璃，木板，金属板，标牌，各种塑料板等有一定重量的材料。

Suitable for all kinds of plane product printing, such as electronic circuit board, paper box, glass, board, metal plate, sign, all kinds of plastic board, etc.

不建议用于布片，丝带，绶带（如印制布片需台面涂刮台版胶），纸张，薄塑料片等较轻的材料（这些材料因为太轻，印刷完毕，网框抬起后可能会与网板背面粘结在一起无法取下造成废品）

纸张，薄塑料片等较轻的材料建议使用吸气丝印台；

布片，丝带，绶带等纺织品印刷建议使用可涂刮台版胶的丝印台。

It is not recommended to use for cloth, ribbons, ribbons (if the printed cloth needs to be coated with scraping board glue), paper, thin plastic sheets and other light materials (these materials are too light, after the printing, the screen frame may be stuck together with the back of the screen board and cannot be removed, causing waste products).

Paper, thin plastic sheets and other lighter materials are recommended to use suction screen printer ;

Cloth, ribbon, and other textile printing is recommended to use the scraping pallet glue of the screen.

- 基本功能：Basic functions:

1,本机采用精细三向微调型丝印机头；可通过旋钮进行上下，前后20毫米，左右20毫米微调；

将承印物放置在台面上，将网板图案基本与承印物对齐后夹紧网框。

高度调整：将网框平放在台面上，根据承印物高度或印刷要求，转动上下调整把手达到合适的高度，通过后部两个定位把手将高度锁定。

左右微调：将机头两边把手松开，根据需要旋转把手左右微调移动；对版完成后，

将两个把手全部拧紧。

前后微调：首先将夹头上方的四个红色旋钮轻微松开，使用夹头前部两边的微调旋钮松开并根据需要进行前后微调，微调完成后将旋钮拧紧，同时将夹头上方的四个红色旋钮拧紧，

- 台面采用3毫米厚钢板，印刷台面尺寸为450*360毫米；台面带有标尺，可准确定位放置承印物；配置2毫米厚定位磁条4个，放置好承印物后，将定位磁条直接吸附在承印物的2-3个边，准确将承印物固定在特定位置上，保证所有承印物定位准确，印刷准确。

- 3，网框夹头宽度280毫米，高度80毫米，可适合50毫米以下厚度的各种网框使用,网框夹头安装有三个网框固定把手，并配置专用网框压条，固定网框受力均匀，网框固定更牢固。

- 4，网框抬起静止平衡通过重力平衡盘调整（本机配有3个重力平衡盘，可根据平衡需要单个或3个安装）。重力平衡盘可根据需要进行前后100毫米移动；如网框重量过大，可在平衡架顶部圆孔附加重力物。

- 网框抬起角度通过平衡架下部的螺丝进行调整，可根据需要调整网框抬起后高度。

- 5，本机主体采用高级静电喷涂金属表面处理，耐酸碱，耐腐蚀，耐清洁，不生锈，可长期使用；部分部件采用不锈钢材料。

- The main body of the machine adopts advanced electrostatic spraying metal surface treatment, acid and alkali resistance, corrosion resistance, cleaning resistance, no rust, long-term use; Some parts are made of stainless steel.

- 6，配有全套安装工具和详细安装说明书；用户不需另配工具即可轻松安装。

- Equipped with a full set of installation tools and detailed installation instructions; Easy installation without additional tools.

- 出口欧美标准免熏蒸木箱包装，箱内各种金属件均单独包装或隔离摆放，保证各种金属部件不直接接触；

三，适用网框：Applicable screen frame:

本机适合内径尺寸宽330毫米，长430毫米，厚度50毫米内的各种材质网框；

建议印刷面积宽280毫米，长380毫米以内。

包装箱：312031德国六色六工位配件箱73*41*25

净重： 14公斤

工具:  14#扳手1个